Autor: Eugenio M. Tait

Licenciado en Filosofía

Ingeniero en Electricidad y Electrónica

E-mail: eugeniotait@hotmail.com

Web: http://www.geocities.com/tdcee

Web: http://www.geocities.com/eugeniomtait

Cap. 23	Cuadripolos activos como filtros de 	frecuencia y 			desfasadores (Parte I)

GENERALIDADES

FILTROS CON COMPONENTES NEGATIVOS

Diseño pasatono

FILTROS CON COMPONENTES POSITIVOS

Pendientes de primer orden (+20 [dB/DEC])

Generalidades

Diseño pasabajos

Diseño pasaaltos

Diseño pasabanda

Diseño atenuabanda

Pendientes de segundo orden baja planicidad (+40 [dB/DEC])

Generalidades

Diseño pasabajos

Diseño pasaaltos

Diseño pasabanda (y/o pasatono)

Diseño atenuabanda (y/o atenuatono)

________________________________________________________________________________

GENERALIDADES

Las ventajas de la utilización de componentes activos en los filtros, como los AOV, son las siguientes

— mayor facilidad para adaptar impedancias

— mayor facilidad para diseñar filtros en cascada sin que se carguen

— ganancia y/o atenuación ajustable

— posibilidad de sintetizar circuitos patológicos (negativos o invertidos)

empero su limitación está dada por

— alcance de frecuencias

FILTROS CON COMPONENTES NEGATIVOS

La transferencia para el siguiente circuito es (si Rg<<R1 entonces vsal/vent es igual a vsal/vg)

vsal / vent  =  (1/R1C2)  s / ( s2+s 1/ + 02 )  =  (1/R1C2)  s / (s + min)(s + max)

min ; max  =  { 1 ±  [ 1 - (20)2 ]1/2 }

  =  R1R2C1C2 / (R1C1 +  R2C2 +  R2C1)

0  =  (min max)1/2  =  1 / (R1R2C1C2)

R2  =  R3 // RL

Si ahora definimos un factor de sobreganancia de tensión (se ha demostrado en el capítulo de amplificadores de RF, § impedancia de filtro, que este factor es análogo al factor reactivo Q de un circuito sintonizado)

  =   0  =  (R1R2C1C2)1/2 / (R1C1 +  R2C2 +  R2C1)

y observamos que si incorporamos una etapa conforme al siguiente esquema, se refleja

Z2ref  =  k Z2  =  1 / (1/kR2 + sC2/k)

y si ahora diseñamos

R1  =  R2

C1  =  C2

0  =  1 / R1C1  =  1 / R2C2

resulta

  =  1 / (2 + k)

k    0

y de esta manera, podemos controlar el ancho de banda del filtro ajustando k. Un circuito que logra este cometido es el convertidor de impedancias negativo en corriente (CINI) de la figura siguiente; para implementarlo recordemos que la tensión diferencial del AOV, para salidas acotadas en su fuente de alimentación, es prácticamente nula. Entonces

Z2ref  =  vi / ii  =  vsal / (ib Rb / Ra)  =  - Ra / Rb  = k Z2

k    0

Como el sistema se encuentra realimentado positivamente, será necesario verificar la condición de su estabilidad

vINV   >   vNO-INV

vo R1 / (R1 + Ra)   >   vo R2 / (R2 + Rb)

o bien

k   <   R1 / R2

que, de no cumplirse, deberán entonces invertirse los terminales de entrada del AOV . Para este nuevo caso será la condición ahora

k   >   R1 / R2

Diseño pasatono

Sean los datos

Rg  = ...   f0  = ...

Q  =  ... 	(análogo a , y recuérdese que esta magnitud no puede ser muy elevada por trabajar en bajas frecuencias, es decir, con un ancho de banda no muy pequeño con respecto a f0)

Primeramente podemos adoptar

C1  = ...

Rb  = ...

y hallamos de las condiciones y fórmulas precedentes

R1  =  1 / 0C1  = ...

Rc  =  R1 - Rg  = ...

Rd  =  R1RL / (R1 - R3)  = ...

k  =  (1 / Q) - 2  = ...

Ra  =  - k Rb  = ...

Se aconseja luego de la experimentación lograr la estabilidad cambiando o no los terminales de entrada del AOV y ajustando la sintonía deseada con el pre-set.

FILTROS CON COMPONENTES POSITIVOS

Pendientes de primer orden (+20 [dB/DEC])

Generalidades

Aquí las atenuaciones a las frecuencias de corte son de aproximadamente 3 [dB].

Diseño pasabajos

Sean los datos

Rg  = ...   fmax  = ...   K  = ...    1

Del planteo de la transferencia obtenemos

vsal / vg  =  [- 1 / C2 (R1 + Rg) ] / (s + max)

max  =  1 / R2C2

K  =  R2 / (R1 + Rg)

adoptamos

C2  = ...

y hallamos

R2  =  1 / maxC1  = ...

R1  =  K (R1 + Rg)  = ...

Diseño pasaaltos

Sean los datos

Rg  = ...   fmin  = ...   K  = ...    1

Del planteo de la transferencia obtenemos

vsal / vg  =  [- R2 / (R1 + Rg) ]  s / (s + min)

min  =  1 / (R1 + Rg)C1

K  =  R2 / (R1 + Rg)

adoptamos

C1  = ...

y hallamos

R1  =  (1 / minC1) - Rg  = ...

R2  =  K (R1 + Rg)  = ...

Diseño pasabanda

Sean los datos

Rg  = ...   fmin  = ...   fmax  = ...   K  = ...    1

Del planteo de la transferencia obtenemos

vsal / vg  =  [- 1 / (R1 + Rg)C2 ]  s / (s + min) (s + max)

min  =  1 / (R1 + Rg)C1

max  =  1 / R2C2

K  =  R2 / (R1 + Rg)

adoptamos

C2  = ...

y hallamos

R2  =  1 / maxC2  = ...

R1  =  (R1 / K) - Rg  = ...

C1  = 1 / min(R1 + Rg)  = ...

Diseño atenuabanda

Sean los datos

Rg  = ...   fmin  = ...   fmax  = ...   K  = ...    1

Del planteo de la transferencia obtenemos

vsal / vg  =  [- R2 / (R2 + R4 + Rg) ]  [ (s + 1) (s + 2) / (s + min) (s + max) ]

min  =  1 / (R2 + R3)C2

1  =  1 / R1C1

2  =  1 / R2C2

max  =  1 / R1//R3 C1

R3  =  Rg + R4   (simplificación no necesaria)

K  =  R3 / (R1 + R3)

adoptamos

C2  = ...

R3  = ...  >  Rg

y hallamos

R2  =  1 / minC2  -  R3  = ...

R1  =  R3 (1 - K) / K  = ...

C1  =  (R1 + R3)  / maxR1R3  = ...

R4  =  R3 - Rg  = ...

Pendientes de segundo orden baja planicidad (+40 [dB/DEC])

Generalidades

Aquí la selectividad es buena pero cae a prácticamente 6 [dB] la atenuación en las frecuencias de corte.

Diseño pasabajos

Sean los datos

Rg  = ...   fmax  = ...

Con el fin de simplificar ecuaciones, hacemos

R1  =  Rg + Ra

Del planteo de las impedancias de transferencia

Z1  =  R12C1 (s + 2/R1C1)

Z2  =  (1/C2) / (s + 1/R2C2)

expresamos la ganancia y obtenemos las condiciones de diseño

vsal / vg  =  - Z2 / Z1  =  - max2 / (s + max)

max  =  1 / R2C2

R1  =  R2 / 2

C1  =  4 C2

y adoptamos

R1  = ...    Rg

lo que nos permitirá encontrar

Ra  =  R1 - Rg  = ...

R2  =  2 R1  = ...

C2  =  1 / maxR2  = ...

C1  =  4 C2  = ...

Diseño pasaaltos

Sean los datos

Rg  = ...   fmin  = ...   fmax  = ...

Con el fin de simplificar ecuaciones, hacemos que el generador sea prácticamente ideal en la zona de trabajo

Rg  <<  1 / maxC1

Del planteo de las impedancias de transferencia

Z1  =  (2 / C1) [ (s + 1/R1C1) / s2 ]

Z2  =  (1/C2) / (s + 1/R2C2)

expresamos la ganancia y obtenemos las condiciones de diseño

vsal / vg  =  - Z2 / Z1  =  ( - C1 / 2C2 ) s2 / (s + min)

min  =  1 / R2C2

R1C1  =  R2C2 / 2

y adoptamos

C2  = ...    Rg

lo que nos permitirá encontrar

R2  =  1 / minC2  = ...

C1  = ...  <<  1 / maxRg

R1  =  R2C2 / 2C1  = ...

Diseño pasabanda (y/o pasatono)

Sean los datos

Rg  = ...   fmin  = ...   fmax  = ...

Cabe notar que para que el circuito trabaje como pasatono a una f0 debe hacerse simplemente

f0  =    fmin  =   fmax  = ...

Como son etapas iguales que las pasabajos y pasaaltos que se estudiaron precedentemente, adoptamos

R4  = ...     Rg

C1  = ...

C2  = ...

y con ello

Ra  =  R4 - Rg  = ...

R2  =  1 / minC2  = ...

R3  =  2 R4  = ...

R1  =  R2C2 / 2C1  = ...

C3  =  1 / maxR3  = ...

C4  =  4 C3  = ...

Diseño atenuabanda (y/o atenuatono)

Sean los datos

Rg  = ...   fmin  = ...   fmax  = ...

Cabe notar que para que el circuito trabaje como atenuatono a una f0 debe hacerse simplemente

f0  =    fmin  =   fmax  = ...

Como son etapas iguales que las pasabajos y pasaaltos que se estudiaron precedentemente, adoptamos

R4  = ...     Rg

C1  = ...

C2  = ...

y con ello

Ra  =  R4 - Rg  = ...

R2  =  1 / maxC2  = ...

R3  =  2 R4  = ...

R1  =  R2C2 / 2C1  = ...

C3  =  1 / minR3  = ...

C4  =  4 C3  = ...

_________________________________________________________________________________