Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina

Facultad de Ingeniería

Departamente de Electrónica

Cátedra: “Circuitos Electrónicos II”

Ciclo: 2018

Responsables:

Dr. Ing. Gustavo Javier Meschino

Ing. Julián Antonacci

Ing. y Lic. Eugenio Tait

Ejercicios sobre Inductores

Ejercicio 1

Hallar el ancho de banda del siguiente circuito

Solución

El capacitor parásito de 12 pF no se tendrá en cuenta porque no se refleja.

Hallamos la relación de espiras

n    Np / Ns  =  2 x N1 / N2  =  2 x L1 / L2  =  2 x 188 H / 37 H  =  10,2

y la resistencia que se refleja en paralelo al condensador

Rref  =  (n2 620 ) / 2  =  32252   Cuidado!... No es (n/2)2 620   = 16126 

entonces

o  = 1 / √L1C  =  1 / √188. 37  =  12 Mr/s    1,91 MHz

Q  =  (oL1Qp // Rref ) / oL1  =  (12. 188. 46 // 32252) / 12. 188  =  10,9

B  ~  o / Q  =  12 / 10,9  =  1,1 r/s    175 kHz

Ejercicio 2

Al siguiente transformador de RF se lo ha experimentado y hallaron los valores descriptos. Se pide encontrar con ellos:

- inductancia magnetizante

- inductancia mutua o autoinductancia

- coeficiente de acoplamiento total

- coeficiente de acoplamiento del primario

- coeficiente de acoplamiento del secundario

- fuerza contraelectromotriz

- relación de transformación

- relación de espiras

Solución

Conforme a los lineamientos teóricos explicados resultan respectivamente:

Lp  = LenCA   = 86 H    inductancia magnetizante

Ls  = LsalCA  =  114 H

M  = √ Ls  (Lp - LenCC)  =  √ 114  (86 - 71)  =  41,3 H   inductancia mutua o autoinductancia

k  = M /  √ Lp Ls  =  41,3  /  √ 86. 114  = 0,417   coeficiente de acoplamiento total

k1  = M / Lp  = 41,3  / 86  =   0,48    coeficiente de acoplamiento del primario

k2  = M / Ls  = 41,3  / 114  =  0,362    coeficiente de acoplamiento del secundario

– M  =  – 41,3 H   fuerza contraelectromotriz

a  =  √ (Lp / Ls)  =  √ (86 / 114)  =  0,868    relación de transformación (atenuadora en este caso)

n  =  Np / Ns    relación de espiras (no se conocerá en este caso)

Para el caso de conocerse la estructura física de los bobinados, como por ejemplo encimados compartiendo el mismo núcleo, resultará posible entonces determinar la relación de espiras

n  ~  a  =  0, 868    relación de espiras iguala a la de transformación

Ejercicio 3

Calcular las características para el taller de bobinado de un transformador de alimentación que cumpla los siguientes requisitos:  220V:12V y 30 VA.

Solución

Estimamos la sección del núcleo conforme a la ecuaión empírica siguiente

S (m2)    0,00013 . [Potencia aparente total en la carga (VA)]1/2 =  0,00013 . 301/2   =  0,000712 m2  =  7,12 cm2

que adoptando una sección cuadrada (S = a2) resulta de la tabla (valores universales y normalizados de laminaciones)

a  =  2,86 cm    S = a2  =  8,18 cm2  >  7,12 cm2    correcto

Nº  LAMNACIÓN  = 112     adopción

b  =  1,43 cm, c = 4,3 cm, d = 1,43 cm

lFe  = a + 2b + 2c + 2d  =  17,18 cm  (longitud del camino magnético en el hierro con entrehierro lA despreciable)

lmed  =  4 (a + b)  = 17,16 cm

A  =  b c  =  6,15 cm2    área de ventana

La tensión máxma o pico de la alterna en el primario Vpmáx = 311 V sabemos que producirá una corriente máxima de magnetización Ipmáx en las Np espiras del primario del efecto inductivo del primario magnetizante L, o sea

Vpmáx  =  Ipmáx.  Np L  =  máx.  Np  =  Bmáx. S  Np

y si elegimos Bmáx = 1 T para no saturar al núcleo, entonces finalmente queda para los 220 V y 50 Hz

Np   =   Vpmáx / Bmáx. S   =   311(V) / 1 (T). S(m2) . 2. 50 (Hz)  ~  1 / S(m2) = 1 / 0,000818  = 1222 espiras

Ns   =   Np Vs / Vp   =   1222. 12 / 220   =  67 espiras

n    Np / Ns  =  18,2

en cuanto a las corrientes, tomando la potencia aparente especificada como activa

Ip  =  Pp / Vp   =   30 / 220   =  136 mA

Is  =  Ip. n  =  136. 18,2  =  2,48 A

Como la sección de los conductores se supone circular y valdrá s = Ø2 / 4  y siendo usual elegir una densidad de corriente para bobinados de J = 3 A/mm2, adoptamos ésta lo que nos permitirá obtener las secciones respectivas

sp (mm2)  =  Ip (A) / J (A/mm2)  =   0,136 / 3  =  0,0453 mm2    adoptamos 0,1 mm2  (AWG 27)

ss (mm2)  =  Is (A) / J (A/mm2)  =   2,48 / 3  =  0,826 mm2    adoptamos 1 mm2  (AWG 17)

Si interesara conocer la resistencia que presentan estos arrollamientos, bastará para ello conocer la resistividad del cobre o bien usar la tabla descripta su  (/m), y considerar la longitud media del conductor N.lmed. Esta magnitud podrá ser útil para determinar las pérdidas de calor en los bobinados; esto es, saber si son o no comparables con las potencia en juego.

Rp  ~  Np. lmed   =  0,169. 1222. 17,16  =  35    <<  Vp / Ip  =  220 / 136  =  1617      correcto

Rs  ~  Ns. lmed  =  0,0166. 67. 17,16  =  0,2    <<  Vs / Is  =  12 / 2,48  =  4,83      correcto

Seguidamente verificamos que el arrollamiento entre en la ventana “A” según la siguiente fórmula empírica para confecciones a máquina (es decir no para arrollamientos manuales)

Np sp +  Ns ss  = 1222. 0,001 +  67. 0,01  = 1,892  cm2        0,25 A  =  1,53 cm2    aceptable

En suma, los datos al fabricante del transformador serán

Nº  LAMNACIÓN  = 112

Sección cuadrada

Np   =  1222 espiras

Ns   =   67 espiras    conviene cubrirse un 5 % más y entonces finalmente elegimos 70 espiras

sp (mm2)  =  0,1 mm2  (AWG 27)

ss (mm2)  =  1 mm2  (AWG 17)

Ejercicio 4

Se ha fabricado un inductor con núcleo de aire y medido sus parámetros: 14 H, 8 pF y 2,3 . Si le conectamos un capacitor variable de núcleo de aire en serie que puede variar entre 24-320 pF, se pide hallar ambas frecuencias de sintonía serie y sus respectivos anchos de banda.

Solución

Conforme a lo desarrollado teóricamente podemos plantear para el inductor fabricado

o  ~   1 / √LpCp  =  94,5 Mr/s    15 MHz     frecuencia de autosintonía o máxima de trabajo como inductancia

Lef   ~   Lp / ( 1 - 2LpCp )    inductancia efectiva

Ref   ~   Rp / ( 1 - 2LpCp)2    resistencia efectiva

Q       Lp / Rp     Q descargado

Qef       Lef / Ref   ~  Q ( 1 - 2LpCp)  =  Lp ( 1 - 2LpCp) / Rp    Q efectivo descargado

y por lo tanto

oef  ~   1 / √Lef Co     frecuencia efectiva de sintonía del circuito

oef 2  ~   1 / Lef Co  =  1 / [Lp / ( 1 - oef 2LpCp )] Co

oef  ~  1 / √Lp (Co + Cp)  <  o    siempre se estará en la zona inductiva

lo que nos determinará entonces finalmente para ambos extremos de Co

oef  ~  1 / √Lp (Co + Cp)  =  14,7 a 47,2 Mr/s    2,35 a 7,52 MHz

Qef    ~  oef Lp ( 1 - oef 2LpCp) / Rp  =  87 a 215

Bef  ~  oef / Qef  = 169 kHz a 219 kHz    ancho de banda efectivo

Ejercicio 5

Hallar la salida de tensión sobre la salida de siguiente amplificador regenerativo que posee una sintonía de fo = 100 MHz con una entrada eficaz Ven = 10 mV. Todos los bobinados son realizados con el mismo alambre y poseen un Q = 130.

Solución

Si realizamos un diagrama operativo resultan

vsal / ven  =  k12 . [ Q2.gmR3.Q3 / (1 + k23. Q2.gmR3.Q3) ]

y como

Q  =  Q2  =  Q3  =  130

R3  =  oL3 / Q3  =  2,41 

resulta finalmente

Vsal  =  Ven. k12 Q2.gmR3 / (1 + k23. Q2.gmR3)  =  10. 0,4. 1302.7,5.2,41 / (1 + 0,27. 1302.7,5.2,41)  =  14,6 mV

________________________________________________________________________________________________